- มาตรฐาน iSO 7218

    - การคำนวณและการแปลผล ดำเนินการคำนวณและแปรผลตาม ISO7218 ดังนี้

      - General case

ให้นำจำนวนโคโลนีที่อยู่ในช่วง 10-150  โคโลนีไปคำนวณตามสูตร

N =C V×[n1+(0.1×n2)]×d]

N= CV×[n1 +(1.1Xn2)]×dเมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

C	=	ผลรวมของจำนวนโคโลนีที่อยู่ในช่วง 10-150  โคโลนี (โดยที่ C≥10)

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

n1	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางแรก

n2	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางที่สอง (กรณีทำ 1 ระดับความเจือจาง n2 = 0)

d	=	dilution factor แรก

หมายเหตุ : ปัดเศษผลการคำนวณให้เป็นจำนวนเต็ม

: กรณีเลขลำดับที่สามน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง (ไม่นำมาคิด)

: กรณีเลขลำดับที่สามมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดเลขลำดับที่สอง ขึ้น 1 หน่วย

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ระดับความเจือจางละ 1 เพลท ผลการทดสอบพบว่าโคโลนีที่ระดับความเจือจาง 10-2 เท่ากับ  135  โคโลนี และที่ระดับความเจือจาง 10-3 เท่ากับ 14 โคโลนี คำนวณผลการทดสอบได้ดังนี้

จากสูตร  
N =C V×[n1+(0.1×n2)]×d]

จะได้ 
N =135+14 1×[1+(0.1×1)]×10-2] = 13,545

ดังนั้น จำนวน cfu/g, ml  เท่ากับ 14,000 (ตัวเลขลำดับที่ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 5

รายงานผล 1.4E+04  cfu/g, ml

      - Special case: กรณีจำนวนโคโลนีจาก 1 เพลท หรือ สองเพลทรวมกันอยู่ในช่วง 4-9 โคโลนี ให้รายงานเป็นค่า Estimate (est.) ตามสูตร

NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate)

N=CV×[n1 +(1.1Xn2)]×d    เมื่อ

NE	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

C	=	ผลรวมของจำนวนโคโลนีที่สองเพลทรวมกันแล้วอยู่ในช่วง 4-9 โคโลนี

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

n1	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางแรก

n2	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางที่สอง (กรณีทำ 1 ระดับความเจือจาง n2 = 0)

d	=	dilution factor แรก

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ได้ผลการทดสอบที่ระดับความเจือจาง 10-1            เท่ากับ 8 โคโลนี และที่ 10-2 เท่ากับ 1 โคโลนี คำนวณผลการทดสอบได้ดังนี้

จากสูตร

NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate)

จะได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
NE =8+1 1×[1+(0.1×1)]×10-1] (estimate) = 82 est.

      - Special case: จำนวนโคโลนีที่ระดับความเจือจางต่ำสุดอยู่ในช่วง 1-3 โคโลนี ให้คำนวณตามสูตร

N <4V × d

เมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

d	=	dilution factor ที่ระดับความเจือจางต่ำที่สุด

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ได้ผลการทดสอบที่ระดับความเจือจาง 10-1            เท่ากับ 2 โคโลนี และที่ 10-2 เท่ากับ 0 โคโลนี คำนวณผลการทดสอบได้ดังนี้

จากสูตร   
N <4V × d

จะได้      
N <41 × 10-1

รายงานผล  <40 cfu/g, ml

      - Special case: ไม่พบโคโลนี

กรณีระดับการเจือจางต่ำสุดไม่พบจำนวนโคโลนี ให้คำนวณตามสูตร

N <1V × d

เมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

d	=	dilution factor ที่ระดับความเจือจางต่ำที่สุด

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ได้ผลการทดสอบที่ระดับความเจือจาง 10-1            เท่ากับ 0 โคโลนี และที่ 10-2 เท่ากับ 0 โคโลนี คำนวณผลการทดสอบได้ดังนี้

จากสูตร        
N <1V × d

จะได้      
N <11 × 10-1

รายงานผล  <10 cfu/g, ml

      - Special case: ทุกระดับการเจือจางมีจำนวนโคโลนีมากกว่า 150 โคโลนี

กรณีที่ทุกระดับการเจือจางมีจำนวนโคโลนีมากกว่า 150 (TNTC) โคโลนีให้คำนวณตามสูตร

N >150V × d

เมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

d	=	dilution factor สุดท้ายที่ทำการเจือจาง

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการแจงนับได้ผลการทดสอบที่ 10-2            >150  โคโลนี ที่ 10-3 เท่ากับ >150 (TNTC) โคโลนี คำนวณผลการทดสอบดังนี้

จากสูตร

N >150V × d

จะได้    
N >1501 × 10-3

ดังนั้นจำนวน cfu/g, ml  เท่ากับ >150,000 รายงานผล >1.5E+05 cfu/g, ml

      - Special case : กรณีที่ระดับการเจือจางต่ำสุดจำนวนโคโลนีมากกว่า 150 (TNTC)              โคโลนีและระดับการเจือจางถัดไปสามารถอ่านผลได้ในช่วง 10-150 โคโลนี ให้คำนวณโดยใช้สูตร

NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate)

เมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (cfu/g, ml)

C	=	ผลรวมของจำนวนโคโลนีที่อยู่ในช่วง 10-150  โคโลนี (โดยที่ C≥10)

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร (ml)

n1	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางแรก

n2	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางที่สอง (กรณีทำ 1 ระดับความเจือจาง n2 = 0)

d	=	dilution factor แรก

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการแจงนับได้ผลการทดสอบที่ 10-2  เท่ากับ >150 (TNTC) โคโลนี ที่ 10-3 เท่ากับ 120 โคโลนี คำนวนผลการทดสอบดังนี้

NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate)

NE =120 1×[0+(0.1×1)]×10-2] (estimate)

NE =120 1×0.1×10-2 (estimate)

= 120,000 est.

ดังนั้นจำนวน cfu/g, ml  เท่ากับ 120,000 รายงานผล 1.2E+05 est. cfu/g, ml

| Case | Colony count |  | Calculation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | d2 |  |
| General case | 10-150 | All | N =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] |
| Special case | 4-9 | All | NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate) |
|  | 1-3 | - | <4 / Vd |
|  | 0 | 0 | <1/ Vd |
|  | >150 | >150 | N >150V × d (d = dilution of the last inoculated) |
|  | >150 | 10-150 | NE =C V×[n1+(0.1×n2)]×d] (estimate) |

เมื่อ

N	=	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง

C	=	ผลรวมของจำนวนโคโลนี

V	=	ปริมาตร inoculum ที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร

n1	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางแรก

n2	=	จำนวน plate ที่ใช้ในระดับความเจือจางที่สอง (กรณีทำ 1 ระดับความเจือจาง n2 = 0)

d	=	dilution factor แรก

หมายเหตุ : ปัดเศษผลการคำนวณให้เป็นจำนวนเต็ม

: กรณีเลขลำดับที่สามน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง (ไม่นำมาคิด)

: กรณีเลขลำดับที่สามมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดเลขลำดับที่สอง ขึ้น 1 หน่วย

ตัวอย่าง ทำการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ระดับความเจือจางละ 1 เพลท ผลการทดสอบพบว่าโคโลนีที่ระดับความเจือจาง 10-2 เท่ากับ  135  โคโลนี และที่ระดับความเจือจาง 10-3 เท่ากับ 14 โคโลนี คำนวณผลการทดสอบได้ดังนี้

จากสูตร  
N =C V×[n1+(0.1×n2)]×d]

จะได้ 
N =135+14 1×[1+(0.1×1)]×10-2] = 13,545

ดังนั้น จำนวน cfu/g, ml  เท่ากับ 14,000 (ตัวเลขลำดับที่ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 5

รายงานผล 1.4E+04  cfu/g, ml

- FDA BAM Chapter 3 Version 2026

### 1. ช่วงจำนวนโคโลนีที่เหมาะสม (Countable Range)

- ช่วงแนะนำสากล (สอดคล้องกับ ISO): ปัจจุบัน FDA BAM กำหนดช่วงจานที่เหมาะสมสำหรับการนับ (Pour Plate) อยู่ที่ 15–300 โคโลนีต่อจาน

- หากจำนวนโคโลนีอยู่นอกช่วง 15–300 จะถือเป็นค่าประมาณการและต้องกำกับในรายงานผลว่าเป็น Estimated APC (EAPC)

### 2. สูตรการคำนวณหลัก (กรณีจานปกติอยู่ในช่วง 15–300 CFU)

เมื่อทำการเจือจางแบบลำดับทศนิยม (Decimal Dilutions) และนับจานซ้ำ (Duplicate Plates) จากความเจือจาง 2 ระดับที่ต่อเนื่องกัน ให้ใช้สูตรค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ดังนี้:

N=Cn1+0.1×n2×d

คำนิยามตัวแปร:

- N = จำนวนโคโลนีต่อกรัม หรือ ต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง (CFU/g หรือ CFU/mL)

- C = ผลรวมของโคโลนีทั้งหมดจากทุกจานที่เลือกมานับ (ทั้ง 2 ความเจือจางที่ต่อเนื่องกัน)

- n1 = จำนวนจานในความเจือจางแรกที่เลือกนับ (ความเจือจางต่ำสุด)

- n2 = จำนวนจานในความเจือจางถัดไปที่เลือกนับ

- d = ค่าความเจือจางแรกที่เลือกนับ (เช่น เจือจาง 1:100 ค่า d=0.01)

ตัวอย่างการคำนวณ:

- ความเจือจาง 1:100 (d=0.01): นับได้ 232 และ 244 โคโลนี (n1=2)

- ความเจือจาง 1:1,000 (0.001): นับได้ 33 และ 28 โคโลนี (n2=2)

- แทนค่าในสูตร:

N=232+244+33+282+0.1×2×0.01=5370.022=24,409.09

- ปัดเศษตามหลักเลขนันสำคัญเหลือ 24,000 CFU/g

### 3. กฎการปัดเศษ (Rounding Rules) จุดอัปเดตสำคัญเวอร์ชัน 2026

FDA BAM กำหนดให้รายงานผลโดยใช้ เลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง (Two Significant Digits) เสมอ โดยในฉบับปรับปรุงปี 2026 มีการแก้ไขตัวอย่างคำนวณเพื่อเน้นย้ำกฎข้อนี้ให้ชัดเจน:

- พิจารณาตัวเลขใน ตำแหน่งที่สาม:

  - ถ้าเป็น 6, 7, 8, 9 → ปัดขึ้น และเปลี่ยนตำแหน่งถัดไปทางขวาเป็นศูนย์ทั้งหมด

  - ถ้าเป็น 1, 2, 3, 4 → ปัดลง และเปลี่ยนตำแหน่งถัดไปทางขวาเป็นศูนย์ทั้งหมด

  - ถ้าเป็น 5 → ให้ดูตัวเลขตำแหน่งที่สอง:

    - ถ้าตำแหน่งที่สองเป็น เลขคี่ → ปัดขึ้น

    - ถ้าตำแหน่งที่สองเป็น เลขคู่ → ปัดลง

(เช่น ค่าที่คำนวณได้คือ 14,500 ตัวเลขตำแหน่งที่สองคือ 4 ซึ่งเป็นเลขคู่ คู่มือฉบับปี 2026 ระบุให้ปัดลงเป็น 14,000)

### 4. การจัดการและรายงานผลกรณีพิเศษ (Special Cases)

- ไม่มีโคโลนีเจริญเติบโตเลยสักจาน: ให้รายงานค่า APC เป็น "น้อยกว่า 1 คูณด้วยส่วนกลับของความเจือจางต่ำสุดที่ใช้" เช่น หากความเจือจางต่ำสุดคือ 1:10 ให้รายงานผลเป็น <10 EAPC/g พร้อมใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับ

- ทุกจานมีโคโลนีน้อยกว่า 15 CFU: ให้บันทึกจำนวนที่นับได้จริง แต่รายงานค่าเป็นค่าประมาณการ (EAPC) โดยคำนวณเสมือนจานปกติ หรือรายงานในลักษณะน้อยกว่าส่วนกลับความเจือจางต่ำสุด

3.General

- กรณีมีโคโลนีที่อยู่ในช่วงการนับอย่างน้อย 1 Dilutionติดกัน ของแต่ละ Lab No.

- นำจำนวนโคโลนีในช่อง Counting หารด้วย Dilution factor แล้วใส่ค่าลงใน column Counting ของแต่ละ Lab No.นั้น เช่น

  - Lab No. EL26-00123/1 ทดสอบ E.coli ช่วงการนับ 15-150 โคโลนี พบจำนวนโคโลนีที่ Dilution 0.1 = 1500 โคโลนี ที่ Dilution 0.01= 150 ,ช่อง Calculated count จะใส่ค่าเฉพาะค่าที่อยู่ในช่วงคือ 15000 (150/0.01)  ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่อยู่ในช่วง( 150 โคโลนี)

  - Lab No. EL26-00124/1 ทดสอบ E.coli ช่วงการนับ 15-150 โคโลนี พบจำนวนโคโลนีที่ Dilution 0.1 = 125 ,ที่ Dilution 0.01 = 15 ช่อง Calculated count จะใส่ค่าค่าที่อยู่ในช่วงทั้ง 2 Dilution คือ

    - 1250 (15/0.1)  ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่อยู่ในช่วง( 15 โคโลนี)

    - 1500 (15/0.01)  ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่อยู่ในช่วง( 150 โคโลนี)

- รายงานผลใน Column Results แบบ Scientific notation ด้วยเลขนัยสำคัญ 1 ตำแหน่ง

  - ปัดเศษโดยพิจารณาตัวเลขนัยสำคัญตำแหน่งที่สอง

        - ถ้าเป็น 6, 7, 8, 9 → ปัดขึ้น เช่น 1560 รายงานเป็น 1.6E+03

        - ถ้าเป็น 1, 2, 3, 4 → ปัดลง เช่น 1540 รายงานเป็น 1.5E+03

        - ถ้าเป็น 5 → ให้ดูตัวเลขตำแหน่งที่1:

        - ถ้าตำแหน่งที่1เป็น เลขคี่ → ปัดขึ้น เช่น 1550 รายงานเป็น 1.6E+03

        - ถ้าตำแหน่งที่1เป็น เลขคู่ → ปัดลงเช่น 1450 รายงานเป็น 1.4E+03

  - กรณีที่พบโคโลนีที่อยู่ในช่วงการนับเพียง 1 Dilution

      - ข้อ 1. a) จะใส่ค่าใช่ Column Results คือ 1.5E+04 ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่อยู่ในช่วง

(150 โคโลนี)

  - กรณีที่พบโคโลนีที่อยู่ในช่วงการนับ 2 Dilution ติดกัน Column Results จะเติมค่าโดยพิจารณาRatio ที่เกิดจากการนำค่าใน Column Calculate ที่ Dilution 2/ Dilution 1 ถ้า

      - Ratio < 2 ให้รายงานค่าเฉลี่ยของค่าใน Column Calculate ที่ Dilution 2/ Dilution 1

ของ Lab No. นั้น ๆ และใส่ค่า Ratio ที่ได้ไว้ช่อง Remark เช่น ข้อ 1. b) จะรายงานค่าใน Column Results เป็น 1.4E+03 และ Colum Remark จะใส่ข้อความ “Ratio = 1.2” ในบรรทัดแรกของ Dilution แรกของ Lab No. นั้น ๆ

      - Ratio > 2 ให้รายงานค่าของ Dilution แรก และค่า Colum Remark จะใส่ข้อความ “Ratio = “ค่าที่ได้จาการคำนวณ” ในบรรทัดแรกของ Dilution แรกของ Lab No. นั้น ๆ เช่น Dilution 0.1 = 15 , Dilution 0.01 = 9 จะรายงานค่าใน Column Results เป็น 1.5E+02 และ Colum Remark จะใส่ข้อความ “Ratio = 6” ในบรรทัดแรกของ Dilution แรกของ Lab No. นั้น ๆ

- กรณีมีโคโลนีที่อยู่นอกช่วงการนับทุก Dilution

นำจำนวนโคโลนีในช่อง Counting “ที่ไม่ใช่ TNTC” หารด้วย Dilution factor แล้วใส่ค่าลงใน column Counting ของแต่ละ Lab No.นั้น และรายงานผลใน Column Results แบบ Scientific notation ปัดเศษตามข้อ 2.1 ด้วยเลขนัยสำคัญ 1 ตำแหน่ง ลงท้ายด้วย est. เช่น Lab No.EL26-001234/1 Dilution 0.1=TNTC , Dilution 0.01 = 450 คำนวณผล ดังนี้

      - Column Calculate count ใส่ค่า 45000 ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

      - Column Results ใส่ค่า 4.5E+04 est. ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

- กรณีไม่พบโคโลนีตั้งแต่ Dilution แรก ให้ใส่ค่า <1 หารด้วย Dilution factor ลงใน column Counting ของแต่ละ Lab No.นั้น และรายงานผลใน Column Results ตามด้วย ets. เช่น Lab No.EL26-001234/1 Dilution 0.1= 0 , Dilution 0.01 = 0 คำนวณผล ดังนี้

      - Column Calculate count ใส่ค่า <10 ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

      - Column Results ใส่ค่า <10 est. ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

- กรณีพบโคโลนีเป็น TNTC ตั้งแต่ Dilution แรก ให้เอาเฉพาะ Dilution แรกมาแปลและรายงานผล ดังนี้

      - Column Calculate count ใส่ค่า TNTC ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

      - Column Results ใส่ค่า TNTC ของบรรทัดที่ตรงกับโคโลนีที่นำมาแปลผล

      - กรณีทดสอบแบบ Duplicate คือ 1 Lab No. ทดสอบซ้ำสองครั้ง ดำเนินการดังนี้

เช่น การทดสอบ E.coli ช่วงนับที่ 15-150 โคโลนี

        - Lab No.EL26-001234/1 No.1  Dilution 0.1= 15 , Dilution 0.01 = 4

        - Lab No.EL26-001234/1 No.2  Dilution 0.1= 16 , Dilution 0.01 = 4

      - Column Calculate count นำจำนวนโคโลนีที่อยู่ในช่วงการนับหารด้วย Dilution factor ของโคโลนีที่ช่วงนั้น ๆ คือ

        - Lab No.EL26-001234/1 No.1  ใส่ค่า 150

        - Lab No.EL26-001234/1 No.2  ใส่ค่า 160

      - Column Results ** ให้นำค่าที่มากที่สุดมารายงานแบบ Scientific notation ** ของบรรทัดแรกของ Lab No. นั้น ๆ จากตัวอย่างคือ 1.6E+02

หมายเหตุ : หากผลการทำ Duplicate พบผลที่เป็น 0 หรือ มากกว่าช่วงที่นับให้ดำเนินตาม logic นี้เช่นกัน